  - Jelaskan table apa yang terdistribusi dari Routing OSPF ke RIP dan sebaliknya?

Jawaban :

Tabel yang terdistribusi dari OSPF ke RIP adalah rute-rute yang berasal dari tabel routing OSPF (Routing Information Base OSPF) yang dimasukkan ke dalam domain RIP melalui proses redistribusi, sehingga router-router yang menggunakan RIP dapat mengetahui rute dari OSPF. Sebaliknya, saat redistribusi dilakukan dari RIP ke OSPF, rute-rute dari tabel routing RIP (berbasis jarak-hop) dimasukkan ke dalam domain OSPF sebagai rute eksternal (biasanya bertipe E1 atau E2), sehingga router OSPF dapat mengenali dan memproses rute-rute yang awalnya berasal dari protokol RIP.

  - Lakukan subnetting dari IP 172.20.0.1/16 dan implementasikan hasil subnetting ke rancangan topologi jaringan mengunakan 8 router dan gunakan Routing Protocol OSPF, RIP serta Static untuk menghubungkan semua network!

Jawaban:

- Ganti Hostname setiap router dan switch

Perintah :

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  va-1

Ichwal -1(config)#

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Ichwal-2

Ichwal-2(config)#

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Ichwal-3

Ichwal-3(config)#

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Ichwal-4

Ichwal-4(config)#

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Ichwal-5

Ichwal-5(config)#

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Ichwal-6

Ichwal-6(config)#

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Ichwal-7

Ichwal-7(config)#

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname Ichwal-8

Ichwal-8(config)#

Switch>

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname nv1

nv1(config)#

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname nv2

nv2(config)#

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname nv3

nv3(config)#

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#hostname nv4

nv4(config)#

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname nv5

nv5(config)#

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname nv6

nv6(config)#

- Ip Address dan aktifkan Interface

Perintah:

Ichwal-1(config)#interface serial2/0

Ichwal-1 (config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Ichwal-1 (config-if)#no shutdown

Ichwal-1 (config-if)#interface fa0/0

Ichwal-1 (config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Ichwal-1 (config-if)#no shutdown

Ichwal-1 (config-if)#

Ichwal-2(config)#interface se2/0

Ichwal-2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

Ichwal-2(config-if)#no shutdown

nisa2(config-if)#

Ichwal-2(config-if)#interface se3/0

Ichwal-2(config-if)#ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

Ichwal-a2(config-if)#no shutdown

Ichwal-2(config-if)#interface fa0/0

Ichwal-2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Ichwal-2(config-if)#no shutdown

Ichwal-2(config-if)#

Ichwal-3(config)#interface se2/0

Ichwal-3(config-if)#ip address 20.20.20.2 255.255.255.0

Ichwal-3(config-if)#no shutdown

Ichwal-3(config-if)#

Ichwal-3(config-if)#interface se3/0

Ichwal-3(config-if)#ip address 30.30.30.1 255.255.255.0

Ichwal-3(config-if)#no shutdown

Ichwal-4(config)#interface se2/0

Ichwal-4(config-if)#ip address 30.30.30.2 255.255.255.0

Ichwal-4(config-if)#no shutdown

Ichwal-4(config-if)#

Ichwal-4(config-if)#interface se3/0

Ichwal-4(config-if)#ip address 40.40.40.1 255.255.255.0

Ichwal-4(config-if)#no shutdown

Ichwal-4(config-if)#interface fa0/0

Ichwal-4(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

Ichwal-4(config-if)#no shutdown

Ichwal-5(config)#interface se2/0

Ichwal-5(config-if)#ip address 40.40.40.2 255.255.255.0

Ichwal-5(config-if)#no shutdown

Ichwal-5(config-if)#

Ichwal-5(config-if)#interface se3/0

Ichwal-5(config-if)#ip address 50.50.50.1 255.255.255.0

Ichwal-5(config-if)#no shutdown

Ichwal-5(config-if)#interface fa0/0

Ichwal-5(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

Ichwal-5(config-if)#no shutdown

Ichwal-5(config-if)#

Ichwal-6(config)#interface se2/0

Ichwal-6(config-if)#ip address 50.50.50.2 255.255.255.0

Ichwal-6(config-if)#no shutdown

Ichwal-6(config-if)#

Ichwal-6(config-if)#interface se3/0

Ichwal-6(config-if)#ip address 60.60.60.1 255.255.255.0

Ichwal-6(config-if)#no shutdown

Ichwal-7(config)#interface se2/0

Ichwal-7(config-if)#ip address 60.60.60.2 255.255.255.0

Ichwal-7(config-if)#no shutdown

Ichwal-7(config-if)#

Ichwal-7(config-if)#interface se3/0

Ichwal-7(config-if)#ip address 70.70.70.1 255.255.255.0

Ichwal-7(config-if)#no shutdown

Ichwal-7(config-if)#interface fa0/0

Ichwal-nisa7(config-if)#no shutdown

Ichwal-7(config-if)#

Ichwal-8(config)#interface se2/0

Ichwal-8(config-if)#ip address 70.70.70.2 255.255.255.0

Ichwal-8(config-if)#no shutdown

Ichwal-8(config-if)#

Ichwal-8(config-if)#interface fa0/0

Ichwal-8(config-if)#ip address 192.168.60.1 255.255.255.0

Ichwal-8(config-if)#no shutdown

Ichwal-8(config-if)#

- Routing OSPF

Perintah:

Ichwal-1(config)#router ospf 1

Ichwal-1(config-router)#network 192.158.10.0 0.0.0.255 area 0

Ichwal-1(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

Ichwal-2(config)#router ospf 1

Ichwal-2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

Ichwal-2(config-router)#network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0

Ichwal-2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

Ichwal-2(config-router)#

Ichwal-3(config)#router ospf 1

Ichwal-3(config-router)#network 30.30.30.0 0.0.0.255 area 0

Ichwal-3(config-router)#network 20.20.20.0 0.0.0.255 area 0

Ichwal-3(config-router)#

Output (DO Show Ip Route) :

- Routing RIP

Perintah :

Ichwal-3(config)#router rip

Ichwal-3(config-router)#version 2

Ichwal-3(config-router)#no auto-summary

Ichwal-3(config-router)#network 30.30.30.0

Ichwal-3(config-router)#network 20.20.20.0

Ichwal-3(config-router)#

Ichwal-4(config)#router rip

Ichwal-4(config-router)#version 2

Ichwal-4(config-router)#no auto-summary

Ichwal-4(config-router)#network 192.168.30.0

Ichwal-4(config-router)#network 40.40.40.0

Ichwal-4(config-router)#network 30.30.30.0

Ichwal-4(config-router)#

Ichwal-5(config)#router rip

Ichwal-5(config-router)#version 2

Ichwal-5(config-router)#no auto-summary

Ichwal-5(config-router)#network 192.168.40.0

Ichwal-5(config-router)#network 50.50.50.0

Ichwal-5(config-router)#network 40.40.40.0

Ichwal-5(config-router)#

Ichwal-6(config)#router rip

Ichwal-6(config-router)#version 2

Ichwal-6(config-router)#no auto-summary

Ichwal-6(config-router)#network 60.60.60.0

Ichwal-6(config-router)#network 50.50.50.0

Ichwal-6(config-router)#

- Routing Static

Perintah:

Ichwal-7(config)#ip route 192.168.60.0 255.255.255.0 70.70.70.2

Ichwal-7(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 60.60.60.1

Ichwal-7(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 60.60.60.1

Ichwal-7(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 60.60.60.1

Ichwal-7(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 60.60.60.1

Ichwal-8(config)#ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 70.70.70.1

Ichwal-8(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 70.70.70.1

Ichwal-8(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 70.70.70.1

Ichwal-8(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 70.70.70.1

Ichwal-8(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 70.70.70.1

- Redistribute Routing

Perintah:

Ichwal-3(config)#router rip

Ichwal-3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1

Ichwal-3(config-router)#ex

Ichwal-3(config)#router ospf 1

Ichwal-3(config-router)#redistribute rip subnets

Ichwal-6(config)#router rip

Ichwal-6(config-router)#redistribute static

- Tes kirim Messege

OSPF ke RIP :

OSPF ke Static

RIP ke OSPF

RIP ke Static

Static ke OSPF

Static ke RIP

- Tes ping IP