VLSM untuk Vlan Dengan network 200.20.20.0/24

| No | Vlan | Network | Range | Broadcash |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vlanA1 | 200.20.20.0 | 200.20.20.1 - 200.20.20.6 | 200.20.20.7 |
| 2 | vlanA2 | 200.20.20.8 | 200.20.20.9-200.20.20.14 | 200.20.20.15 |
| 3 | vlanA3 | 200.20.20.16 | 200.20.20.17 - 200.20.20.22 | 200.20.20.23 |
| 4 | vlanA4 | 200.20.20.24 | 200.20.20.25 - 200.20.20.30 | 200.20.20.31 |
| 5 | vlanA5 | 200.20.20.32 | 200.20.20.33 - 200.20.20.38 | 200.20.20.39 |
| 6 | vlanB1 | 200.20.20.40 | 200.20.20.41 - 200.20.20.46 | 200.20.20.47 |
| 7 | vlanB2 | 200.20.20.48 | 200.20.20.49 - 200.20.20.54 | 200.20.20.55 |
| 8 | vlanB3 | 200.20.20.56 | 200.20.20.57 - 200.20.20.62 | 200.20.20.63 |
| 9 | vlanB4 | 200.20.20.64 | 200.20.20.65 - 200.20.20.70 | 200.20.20.71 |
| 10 | vlanB5 | 200.20.20.72 | 200.20.20.73 - 200.20.20.78 | 200.20.20.79 |
| 11 | vlanC1 | 200.20.20.80 | 200.20.20.81 - 200.20.20.86 | 200.20.20.87 |
| 12 | vlanC2 | 200.20.20.88 | 200.20.20.89 - 200.20.20.94 | 200.20.20.95 |
| 13 | vlanC3 | 200.20.20.96 | 200.20.20.97 - 200.20.20.102 | 200.20.20.103 |
| 14 | vlanC4 | 200.20.20.104 | 200.20.20.105 - 200.20.20.110 | 200.20.20.111 |
| 15 | vlanC5 | 200.20.20.112 | 200.20.20.113 - 200.20.20.118 | 200.20.20.119 |
| 16 | vlanD1 | 200.20.20.120 | 200.20.20.121 - 200.20.20.126 | 200.20.20.127 |
| 17 | vlanD2 | 200.20.20.128 | 200.20.20.129 - 200.20.20.134 | 200.20.20.135 |
| 18 | vlanD3 | 200.20.20.136 | 200.20.20.137 - 200.20.20.142 | 200.20.20.143 |
| 19 | vlanD4 | 200.20.20.144 | 200.20.20.145 - 200.20.20.150 | 200.20.20.151 |
| 20 | vlanD5 | 200.20.20.152 | 200.20.20.153 - 200.20.20.158 | 200.20.20.159 |
| 21 | vlanE1 | 200.20.20.160 | 200.20.20.161 - 200.20.20.166 | 200.20.20.167 |
| 22 | vlanE2 | 200.20.20.168 | 200.20.20.169 - 200.20.20.174 | 200.20.20.175 |
| 23 | vlanE3 | 200.20.20.176 | 200.20.20.177 - 200.20.20.182 | 200.20.20.183 |
| 24 | vlanE4 | 200.20.20.184 | 200.20.20.185 - 200.20.20.190 | 200.20.20.191 |
| 25 | vlanE5 | 200.20.20.192 | 200.20.20.193 - 200.20.20.198 | 200.20.20.199 |

- Konfigurasi switch untuk VlanA1

Switch>en Switch#conf t Switch(config)#vtp mode server Switch(config)#vtp domain vlanA Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name vlanA1 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name vlanA2 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 30 Switch(config-vlan)#name vlanA3 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 40 Switch(config-vlan)#name vlanA4 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 50 Switch(config-vlan)#name vlanA5 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 10 Switch(config-if-range)#e Switch(config)#int fa0/20 Switch(config)#int range fa0/20-23 Switch(config-if-range)#sw mo trunk Switch(config)#int gi0/1 Switch(config-if)#sw mo trunk Switch#write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanA3

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanA Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 20 Switch(config-if-range)#ex Switch#write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanA3

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanA Domain name already set to vlanA. Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 30 Switch(config-if-range)#e Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk vlanA4

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanA Domain name already set to vlanA. Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 40 Switch(config-if-range)#e Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk vlanA5

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanA Domain name already set to vlanA. Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 50 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi Router untuk vlanA

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hosname VlanA ^ % Invalid input detected at '^' marker. Router(config)#hostname VlanA Router(config)#hostname VlanA VlanA(config)#int fa0/0 VlanA(config-if)#no sh VlanA(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up VlanA(config-if)#ex VlanA(config)#int fa0/0.10 VlanA(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up VlanA(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 VlanA(config-subif)#ip add 200.20.20.1 255.255.255.248 VlanA(config-subif)#no sh VlanA(config-subif)#ex VlanA(config)#int fa0/0.20 VlanA(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up VlanA(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 VlanA(config-subif)#ip add 200.20.20.9 255.255.255.248 VlanA(config-subif)#no sh VlanA(config-subif)#ex VlanA(config)#int fa0/0.30 VlanA(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up VlanA(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 VlanA(config-subif)#ip add 200.20.20.17 255.255.255.248 VlanA(config-subif)#no sh VlanA(config-subif)#ex VlanA(config)#int fa0/0.40 VlanA(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up VlanA(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 VlanA(config-subif)#ip add 200.20.20.25 255.255.255.248 VlanA(config-subif)#no sh VlanA(config-subif)#ex VlanA(config)#int fa0/0.50 VlanA(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.50, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.50, changed state to up VlanA(config-subif)#encapsulation dot1Q 50 VlanA(config-subif)#ip add 200.20.20.33 255.255.255.248 VlanA(config-subif)#no sh VlanA(config-subif)#ex VlanA(config)#ip dhcp pool vlanA1 VlanA(dhcp-config)#net 200.20.20.0 255.255.255.248 VlanA(dhcp-config)#def VlanA(dhcp-config)#default-router 200.20.20.1 VlanA(dhcp-config)#ex VlanA(config)#ip dhcp pool vlanA2 VlanA(dhcp-config)#net 200.20.20.8 255.255.255.248 VlanA(dhcp-config)#default-router 200.20.20.9 VlanA(dhcp-config)#ex VlanA(config)#ip dhcp pool vlanA3 VlanA(dhcp-config)#net 200.20.20.16 255.255.255.248 VlanA(dhcp-config)#default-router 200.20.20.17 VlanA(dhcp-config)#ex VlanA(config)#ip dhcp pool vlanA4 VlanA(dhcp-config)#net 200.20.20.24 255.255.255.248 VlanA(dhcp-config)#default-router 200.20.20.25 VlanA(dhcp-config)#ex VlanA(config)#ip dhcp pool vlanA5 VlanA(dhcp-config)#net 200.20.20.32 255.255.255.248 VlanA(dhcp-config)#default-router 200.20.20.33 VlanA(dhcp-config)#ex VlanA(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanB1

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode server Device mode already VTP SERVER. Switch(config)#vtp domain vlanB Changing VTP domain name from NULL to vlanB Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name vlanB1 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name vlanB2 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 30 Switch(config-vlan)#name vlanB3 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 40 Switch(config-vlan)#name vlanB4 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 50 Switch(config-vlan)#name vlanB5 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#int ra fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 10 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#int range fa0/20-23 Switch(config-if-range)#sw mo trunk Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#int gi0/1 Switch(config-if)#sw mo trunk Switch(config-if)#ex Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanB2

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanB Changing VTP domain name from NULL to vlanB Switch(config)#int ra fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 20 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanB3

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanB Domain name already set to vlanB. Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 30 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanB4

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanB Domain name already set to vlanB. Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 40 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanB2

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanB Domain name already set to vlanB. Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 50 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#do write memory

- Konfigurasi Router untuk VlanB

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host vlanB vlanB(config)#int fa0/0 vlanB(config-if)#no sh vlanB(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up vlanB(config-if)#ex vlanB(config)#int fa0/0.10 vlanB(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up vlanB(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 vlanB(config-subif)#ip add 200.20.20.41 255.255.255.248 vlanB(config-subif)#no sh vlanB(config-subif)#ex vlanB(config)#int fa0/0.20 vlanB(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up vlanB(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 vlanB(config-subif)#ip add 200.20.20.49 255.255.255.248 vlanB(config-subif)#no sh vlanB(config-subif)#ex vlanB(config)#int fa0/0.30 vlanB(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.30, changed state to up vlanB(config-subif)#ex vlanB(config)#int fa0/0.30 vlanB(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 vlanB(config-subif)#ip add 200.20.20.57 255.255.255.248 vlanB(config-subif)#no sh vlanB(config-subif)#ex vlanB(config)#int fa0/0.40 vlanB(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.40, changed state to up vlanB(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 vlanB(config-subif)#ip add 200.20.20.65 255.255.255.248 vlanB(config-subif)#no sh vlanB(config-subif)#ex vlanB(config)#int fa0/0.50 vlanB(config-subif)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.50, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.50, changed state to up vlanB(config-subif)#ip add 200.20.20.73 255.255.255.248 % Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q, or ISL vLAN. vlanB(config-subif)#encapsulation dot1Q 50 vlanB(config-subif)#ip add 200.20.20.73 255.255.255.248 vlanB(config-subif)#no sh vlanB(config-subif)#ex vlanB(config)#ip dhcp pool vlanB1 vlanB(dhcp-config)#net 200.20.20.40 255.255.255.248 vlanB(dhcp-config)#default-router 200.20.20.41 vlanB(dhcp-config)#ex vlanB(config)#ip dhcp pool vlanB2 vlanB(dhcp-config)#net 200.20.20.48 255.255.255.248 vlanB(dhcp-config)#default-router 200.20.20.49 vlanB(dhcp-config)#no sh vlanB(dhcp-config)#ex vlanB(config)#ip dhcp pool vlanB3 vlanB(dhcp-config)#net 200.20.20.56 255.255.255.248 vlanB(dhcp-config)#default-router 200.20.20.57 vlanB(dhcp-config)#ex vlanB(config)#ip dhcp pool vlanB4 vlanB(dhcp-config)#net 200.20.20.64 255.255.255.248 vlanB(dhcp-config)#default-router 200.20.20.65 vlanB(dhcp-config)#ex vlanB(config)#ip dhcp pool vlanB5 vlanB(dhcp-config)#net 200.20.20.72 255.255.255.248 vlanB(dhcp-config)#default-router 200.20.20.73 vlanB(dhcp-config)#ex vlanB(config)#do show write memory vlanB(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanC1

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode server Device mode already VTP SERVER. Switch(config)#vtp domain vlanC Changing VTP domain name from NULL to vlanC Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name vlanC1 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name vlanC2 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 30 Switch(config-vlan)#name vlanC3 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 40 Switch(config-vlan)#name vlanC4 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 50 Switch(config-vlan)#name vlanC5 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#int range gi0/1-2 Switch(config-if-range)#sw mo trunk Switch(config-if-range)# Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#do write memory Building configuration... [OK] Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 10

- Konfigurasi switch untuk VlanC2

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanC Changing VTP domain name from NULL to vlanC Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 20 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#int gi0/1 Switch(config-if)#sw mo trunk Switch(config-if)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanC3

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanC Changing VTP domain name from NULL to vlanC Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 30 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#int gi0/2 Switch(config-if)#sw mo trunk Switch(config-if)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanC4

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanC Changing VTP domain name from NULL to vlanC Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 40 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#int gi 0/1 Switch(config-if)#sw mo trunk Switch(config-if)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanC5

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain vlanC Changing VTP domain name from NULL to vlanC Switch(config)#int range fa0/1-10 Switch(config-if-range)#sw mo ac Switch(config-if-range)#sw ac vlan 50 Switch(config-if-range)#ex Switch(config)#do write memory

- Router untuk VlanC

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host vlanC vlanC(config)#int fa0/0 vlanC(config-if)#no sh vlanC(config-if)#ex vlanC(config)#int fa0/0.10 vlanC(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 vlanC(config-subif)#ip add 200.20.20.81 255.255.255.248 vlanC(config-subif)#no sh vlanC(config-subif)#ex vlanC(config)#int fa0/0.20 vlanC(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 vlanC(config-subif)#ip add 200.20.20.89 255.255.255.248 vlanC(config-subif)#no sh vlanC(config-subif)#ex vlanC(config)#int fa0/0.30 vlanC(config-subif)# vlanC(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 vlanC(config-subif)#ip add 200.20.20.97 255.255.255.248 vlanC(config-subif)#no sh vlanC(config-subif)#int fa0/0.40 vlanC(config-subif)# vlanC(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 vlanC(config-subif)#ip add 200.20.20.105 255.255.255.248 vlanC(config-subif)#no sh vlanC(config-subif)#ex vlanC(config)#int fa0/0.50 vlanC(config-subif)# vlanC(config-subif)#encapsulation dot1Q 50 vlanC(config-subif)#ip add 200.20.20.113 255.255.255.248 vlanC(config-subif)#no sh vlanC(config-subif)#ex vlanC(config)#ip dhcp pool vlanC1 vlanC(dhcp-config)#net 200.20.20.80 255.255.255.248 vlanC(dhcp-config)#default-router 200.20.20.81 vlanC(dhcp-config)#ex vlanC(config)#ip dhcp pool vlanC2 vlanC(dhcp-config)#net 200.20.20.88 255.255.255.248 vlanC(dhcp-config)#default-router 200.20.20.89 vlanC(dhcp-config)#ex vlanC(config)#ip dhcp pool vlanC3 vlanC(dhcp-config)#net 200.20.20.96 255.255.255.248 vlanC(dhcp-config)#default-router 200.20.20.97 vlanC(dhcp-config)#ex vlanC(config)#ip dhcp pool vlanC4 vlanC(dhcp-config)#net 200.20.20.104 255.255.255.248 vlanC(dhcp-config)#default-router 200.20.20.105 vlanC(dhcp-config)#ex vlanC(config)#ip dhcp pool vlanC5 vlanC(dhcp-config)#net 200.20.20.112 255.255.255.248 vlanC(dhcp-config)#default-router 200.20.20.113 vlanC(dhcp-config)#ex vlanC(config)#do write memory

- Konfigurasi switch untuk VlanD1, VlanD2, VlanD3, VlanD4, VlanD5

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name vlanD1 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name vlanD2 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 30 Switch(config-vlan)#name vlanD3 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 40 Switch(config-vlan)#name vlanD4 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 50 Switch(config-vlan)#name vlanD5 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 10 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/2 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 20 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/3 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 30 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/4 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 40 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/5 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 50 Switch(config-if)#ex Switch(config)#do write memory Switch(config)#int gi0/1 Switch(config-if)#sw mo trunk

- Router untuk VlanD

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host vlanD vlanD(config)#int fa0/0 vlanD(config-if)#no sh vlanD(config-if)#ex vlanD(config)#int fa0/0.10 vlanD(config-subif)# vlanD(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 vlanD(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 vlanD(config-subif)#ip add 200.20.20.121 255.255.255.248 vlanD(config-subif)#ex vlanD(config)#int fa0/0.20 vlanD(config-subif)# vlanD(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 vlanD(config-subif)#ip add 200.20.20.129 255.255.255.248 vlanD(config-subif)#ex vlanD(config)#int fa0/0.30 vlanD(config-subif)# vlanD(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 vlanD(config-subif)#ip add 200.20.20.137 255.255.255.248 vlanD(config-subif)#ex vlanD(config)#int fa0/0.40 vlanD(config-subif)# vlanD(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 vlanD(config-subif)#ip add 200.20.20.145 255.255.255.248 vlanD(config-subif)#ex vlanD(config)#int fa0/0.50 vlanD(config-subif)# vlanD(config-subif)#encapsulation dot1Q 50 vlanD(config-subif)#ip add 200.20.20.153 255.255.255.248 vlanD(config-subif)#ex vlanD(config)#ip dhcp pool vlanD1 vlanD(dhcp-config)#net 200.20.20.120 255.255.255.248 vlanD(dhcp-config)#default-router 200.20.20.121 vlanD(dhcp-config)#ex vlanD(config)#ip dhcp pool vlanD2 vlanD(dhcp-config)#net 200.20.20.128 255.255.255.248 vlanD(dhcp-config)#default-router 200.20.20.129 vlanD(dhcp-config)#ex vlanD(config)#ip dhcp pool vlanD3 vlanD(dhcp-config)#net 200.20.20.136 255.255.255.248 vlanD(dhcp-config)#default-router 200.20.20.137 vlanD(dhcp-config)#ex vlanD(config)#ip dhcp pool vlanD4 vlanD(dhcp-config)#net 200.20.20.144 255.255.255.248 vlanD(dhcp-config)#default-router 200.20.20.145 vlanD(dhcp-config)#ex vlanD(config)#ip dhcp pool vlanD5 vlanD(dhcp-config)#net 200.20.20.152 255.255.255.248 vlanD(dhcp-config)#default-router 200.20.20.153 vlanD(dhcp-config)#ex

- Konfigurasi switch untuk VlanE1, VlanE2, VlanE3, VlanE4, VlanE5

Switch>en Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vlan 10 Switch(config-vlan)#name vlanE1 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 20 Switch(config-vlan)#name vlanE2 Switch(config-vlan)#ex Switch(config)#vlan 30 Switch(config-vlan)#name vlanE3 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 40 Switch(config-vlan)#name vlanE4 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#vlan 50 Switch(config-vlan)#name vlanE5 Switch(config-vlan)#e Switch(config)#int gi0/1 Switch(config-if)#sw mo trunk Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 10 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/2 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 20 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/3 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 30 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/4 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 40 Switch(config-if)#ex Switch(config)#int fa0/5 Switch(config-if)#sw mo ac Switch(config-if)#sw ac vlan 50 Switch(config-if)#ex Switch(config)#do write memory

- Router untuk VlanE

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host vlanE vlanE(config)#int fa0/0 vlanE(config-if)#no sh vlanE(config-if)#ex vlanE(config)#int fa0/0.10 vlanE(config-subif)# vlanE(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 vlanE(config-subif)#ip add 200.20.20.161 255.255.255.248 vlanE(config-subif)#no sh vlanE(config-subif)#ex vlanE(config)#int fa0/0.20 vlanE(config-subif)# vlanE(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 vlanE(config-subif)#ip add 200.20.20.169 255.255.255.248 vlanE(config-subif)#no sh vlanE(config-subif)#ex vlanE(config)#int fa0/0.30 vlanE(config-subif)# vlanE(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 vlanE(config-subif)#ip add 200.20.20.176 255.255.255.248 Bad mask /29 for address 200.20.20.176 vlanE(config-subif)#ip add 200.20.20.177 255.255.255.248 vlanE(config-subif)#no sh vlanE(config-subif)#ex vlanE(config)#int fa0/0.40 vlanE(config-subif)# vlanE(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 vlanE(config-subif)#ip add 200.20.20.185 255.255.255.248 vlanE(config-subif)#no sh vlanE(config-subif)#ex vlanE(config)#int fa0/0.50 vlanE(config-subif)# vlanE(config-subif)#encapsulation dot1Q 50 vlanE(config-subif)#ip add 200.20.20.193 255.255.255.248 vlanE(config-subif)#no sh vlanE(config-subif)#ex vlanE(config)#ip dhcp pool vlanE1 vlanE(dhcp-config)#net 200.20.20.160 255.255.255.248 vlanE(dhcp-config)#default-router 200.20.20.161 vlanE(dhcp-config)#ex vlanE(config)#ip dhcp pool vlanE2 vlanE(dhcp-config)#net 200.20.20.168 255.255.255.248 vlanE(dhcp-config)#default-router 200.20.20.169 vlanE(dhcp-config)#ex vlanE(config)#ip dhcp pool vlanE3 vlanE(dhcp-config)#net 200.20.20.176 255.255.255.248 vlanE(dhcp-config)#default-router 200.20.20.177 vlanE(dhcp-config)#ex vlanE(config)#ip dhcp pool vlanE4 vlanE(dhcp-config)#net 200.20.20.184 255.255.255.248 vlanE(dhcp-config)#default-router 200.20.20.185 vlanE(dhcp-config)#ex vlanE(config)#ip dhcp pool vlanE5 vlanE(dhcp-config)#net 200.20.20.192 255.255.255.248 vlanE(dhcp-config)#default-router 200.20.20.193 vlanE(dhcp-config)#ex vlanE(config)#do write memory

VLSM untuk Network pada router Dengan start network 200.20.20.200/24

| No | Net | Network | Range | Broadcash |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Net 1 | 200.20.20.200 | 200.20.20.201 - 200.20.20.202 | 200.20.20.203 |
| 2 | Net 2 | 200.20.20.204 | 200.20.20.205 - 200.20.20.206 | 200.20.20.207 |
| 3 | Net 3 | 200.20.20.208 | 200.20.20.209 - 200.20.20.210 | 200.20.20.211 |
| 4 | Net 4 | 200.20.20.212 | 200.20.20.213 - 200.20.20.214 | 200.20.20.215 |
| 5 | Net 5 | 200.20.20.216 | 200.20.20.217 - 200.20.20.218 | 200.20.20.219 |
| 6 | Net 6 | 200.20.20.220 | 200.20.20.221 - 200.20.20.222 | 200.20.20.223 |
| 7 | Net 7 | 200.20.20.224 | 200.20.20.225 - 200.20.20.226 | 200.20.20.227 |
| 8 | Net 8 | 200.20.20.228 | 200.20.20.229 - 200.20.20.230 | 200.20.20.231 |
| 9 | Net 9 | 200.20.20.232 | 200.20.20.233 - 200.20.20.234 | 200.20.20.235 |
| 10 | Net 10 | 200.20.20.236 | 200.20.20.237 - 200.20.20.238 | 200.20.20.239 |
| 11 | Net 11 | 200.20.20.240 | 200.20.20.241 - 200.20.20.242 | 200.20.20.243 |
| 12 | Net 12 | 200.20.20.244 | 200.20.20.245 - 200.20.20.246 | 200.20.20.247 |
| 13 | Net 13 | 200.20.20.248 | 200.20.20.249 - 200.20.20.250 | 200.20.20.251 |
| 14 | Net 14 | 200.20.20.252 | 200.20.20.253 - 200.20.20.254 | 200.20.20.255 |
| 15 | Net 15 | 200.20.21.0 | 200.20.21.1 - 200.20.21.2 | 200.20.21.3 |
| 16 | Net 16 | 200.20.21.4 | 200.20.21.5 - 200.20.21.6 | 200.20.21.7 |
| 17 | Net 17 | 200.20.21.8 | 200.20.21.9 - 200.20.21.10 | 200.20.21.11 |
| 18 | Net 18 | 200.20.21.12 | 200.20.21.13 - 200.20.21.14 | 200.20.21.15 |
| 19 | Net 19 | 200.20.21.16 | 200.20.21.17-200.20.21.18 | 200.20.21.19 |
| 20 | Net 20 | 200.20.21.20 | 200.20.21.21 - 200.20.21.22 | 200.20.21.23 |
| 21 | Net 21 | 200.20.21.24 | 200.20.21.25 - 200.20.21.26 | 200.20.21.27 |
| 22 | Net 22 | 200.20.21.28 | 200.20.21.29 - 200.20.21.30 | 200.20.21.31 |
| 23 | Net 23 | 200.20.21.32 | 200.20.21.33 - 200.20.21.34 | 200.20.21.35 |
| 24 | Net 24 | 200.20.21.36 | 200.20.21.37 - 200.20.21.38 | 200.20.21.39 |
| 25 | Net 25 | 200.20.21.40 | 200.20.21.41 - 200.20.21.42 | 200.20.21.43 |
| 26 | Net 26 | 200.20.21.44 | 200.20.21.45 - 200.20.21.46 | 200.20.21.47 |
| 27 | Net 27 | 200.20.21.48 | 200.20.21.49 - 200.20.21.50 | 200.20.21.51 |
| 28 | Net 28 | 200.20.21.52 | 200.20.21.53 - 200.20.21.54 | 200.20.21.55 |
| 29 | Net 29 | 200.20.21.56 | 200.20.21.57 - 200.20.21.58 | 200.20.21.59 |
| 30 | Net 30 | 200.20.21.60 | 200.20.21.61 - 200.20.21.62 | 200.20.21.63 |

- Konfigurasi ip dan routing static untuk router1

vlanB>en vlanB#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. vlanB(config)#int se2/0 vlanB(config-if)#ip add 200.20.20.218 255.255.255.252 vlanB(config-if)#no sh vlanB(config-if)#ex vlanB(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.20.20.217 vlanB(config)#do write memory

- Konfigurasi ip, routing OSPF, Static, Redistribut untuk router2

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host router2 router2(config)#int se2/0 router2(config-if)#ip add 200.20.20.217 255.255.255.252 router2(config-if)#no sh router2(config-if)#int se6/0 router2(config-if)#ip add 200.20.20.209 255.255.255.252 router2(config-if)#no sh router2(config-if)#ex router2(config)#int se5/0 router2(config-if)#ip add 200.20.20.213 255.255.255.252 router2(config-if)#no sh router2(config-if)#ex router2(config)#int se1/0 router2(config-if)#ip add 200.20.20.221 255.255.255.252 router2(config-if)#no sh router2(config-if)#ex router2(config)#int se 3/0 router2(config-if)#ip add 200.20.20.29 255.255.255.252 router2(config-if)#no sh router2(config-if)#ex router2(config)#int se4/0 router2(config-if)#ip add 200.20.20.225 255.255.255.252 router2(config-if)#no sh router2(config-if)#ex router2(config)#route ospf 1 router2(config-router)#net 200.20.20.216 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#net 200.20.20.208 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#net 200.20.20.200 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#net 200.20.20.204 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#net 200.20.20.212 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#net 200.20.20.220 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#net 200.20.20.228 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#net 200.20.20.224 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#no net 200.20.20.200 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#no net 200.20.20.204 0.0.0.3 area 0 router2(config-router)#ip route 200.20.20.40 255.255.255.248 200.20.20.218 router2(config)#ip route 200.20.20.40 255.255.255.248 200.20.20.218 router2(config)#ip route 200.20.20.48 255.255.255.248 200.20.20.218 router2(config)#ip route 200.20.20.56 255.255.255.248 200.20.20.218 router2(config)#ip route 200.20.20.64 255.255.255.248 200.20.20.218 router2(config)#ip route 200.20.20.73 255.255.255.248 200.20.20.218 %Inconsistent address and mask router2(config)#ip route 200.20.20.72 255.255.255.248 200.20.20.218 router2(config-router)#redistribute static subnet router2(config-router)#ex router2(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing OSPF untuk router3

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host router3 router3(config)#int se6/0 router3(config-if)#ip add 200.20.20.210 255.255.255.252 router3(config-if)#no sh router3(config-if)#ex router3(config)#int se3/0 router3(config-if)#ip add 200.20.20.202 255.255.255.252 router3(config-if)#no sh router3(config-if)#route os router3(config-if)#route ospf 1 router3(config-router)#net 200.20.20.200 0.0.0.3 area 0 router3(config-router)#net 200.20.20.208 0.0.0.3 area 0 router3(config-router)#ex

- Konfigurasi ip dan routing OSPF untuk router4

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# Router(config)#int se1/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.206 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#ex Router(config)#int se5/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.214 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#route ospf 1 Router(config-router)#net 200.20.20.204 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#net 200.20.20.212 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#ex Router(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing OSPF untuk router vlanA

VlanA>en VlanA#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. VlanA(config)#int se 3/0 VlanA(config-if)#ip add 200.20.20.201 255.255.255.252 VlanA(config-if)#no sh VlanA(config-if)#ex VlanA(config)#int se 1/0 VlanA(config-if)#ip add VlanA(config-if)#ip add 200.20.20.205 255.255.255.252 VlanA(config-if)#no sh VlanA(config-if)#ex VlanA(config)#route ospf 1 VlanA(config-router)#ne VlanA(config-router)#net 200.20.20.0 0.0.0.7 area 0 VlanA(config-router)#net 200.20.20.8 0.0.0.7 area 0 VlanA(config-router)#net 200.20.20.16 0.0.0.7 area 0 VlanA(config-router)#net 200.20.20.24 0.0.0.7 area 0 VlanA(config-router)#net 200.20.20.32 0.0.0.7 area 0 VlanA(config-router)#net 200.20.20.200 0.0.0.3 area 0 VlanA(config-router)#net 200.20.20.204 0.0.0.3 area 0 VlanA(config-router)#ex VlanA(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing OSPF untuk router5

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host router5 router5(config)#int se4/0 router5(config-if)#ip add 200.20.20.226 255.255.255.252 router5(config-if)#no sh router5(config-if)#ex router5(config)#int se1/0 router5(config-if)#ip add 244 router5(config-if)#ip add 200.20.20.234 255.255.255.252 router5(config-if)#no sh router5(config-if)#ex router5(config)#route ospf 1 router5(config-router)#net 200.20.20.224 0.0.0.3 area 0 router5(config-router)#net 200.20.20.232 0.0.0.3 area 0 router5(config-router)#ex router5(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing OSPF untuk router6

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#int se 3/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.230 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#ex Router(config)#int se3/0 Router(config)#int se2/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.238 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#ex Router(config)#route ospf 1 Router(config-router)#net 200.20.20.228 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#net 200.20.20.236 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#ex Router(config)#do write memory Building configuration... [OK] Router(config)#host router6

- Konfigurasi ip dan routing OSPF untuk router VlanC

vlanC>en vlanC#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. vlanC(config)#int se2/0 vlanC(config-if)#ip add 200.20.20.237 255.255.255.252 vlanC(config-if)#no sh vlanC(config-if)#ex vlanC(config)#int se2/0 vlanC(config-if)#ex vlanC(config)#int se1/0 vlanC(config-if)#ip add 200.20.20.233 255.255.255.252 vlanC(config-if)#no sh vlanC(config-if)#route ospf 1 vlanC(config-router)#net 200.20.20. %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up 236 0.0.0.3 area 0 vlanC(config-router)#net 200.20.20.236 0.0.0.3 area 0 vlanC(config-router)#net 200.20.20.23 0.0.0.3 area 0 03:14:38: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 200.20.20.238 on Serial2/0 from LOADING to FULL, Loading Done 2 vlanC(config-router)#net 200.20.20.232 0.0.0.3 area % Incomplete command. vlanC(config-router)#net 200.20.20.232 0.0.0.3 area 0 vlanC(config-router)# 03:14:51: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 200.20.20.234 on Serial1/0 from LOADING to FULL, Loading Done vlanC(config-router)# vlanC(config-router)#net 200.20.20.80 0.0.0.7 area 0 vlanC(config-router)#net 200.20.20.88 0.0.0.7 area 0 vlanC(config-router)#net 200.20.20.96 0.0.0.7 area 0 vlanC(config-router)#net 200.20.20.104 0.0.0.7 area 0 vlanC(config-router)#net 200.20.20.112 0.0.0.7 area 0

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router VlanE

vlanE>en vlanE#conf t vlanE(config)#int se2/0 vlanE(config-if)#ip add 200.20.21.10 255.255.255.252 vlanE(config-if)#no sh vlanE(config-if)#ex vlanE(config)#route rip vlanE(config-router)#versi 2 vlanE(config-router)#net 200.20.21.8 vlanE(config-router)#net 200.20.20.160 vlanE(config-router)#net 200.20.20.168 vlanE(config-router)#net 200.20.20.176 vlanE(config-router)#net 200.20.20.184 vlanE(config-router)#net 200.20.20.192 vlanE(config-router)#

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router VlanD

vlanD>en vlanD#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. vlanD(config)#int se 2/0 vlanD(config-if)#ip add 200.20.21.14 255.255.255.252 vlanD(config-if)#no sh %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down vlanD(config-if)#route rip vlanD(config-router)#versi 2 vlanD(config-router)#net 200.20.21.12 vlanD(config-router)#net 200.20.20.120 vlanD(config-router)#net 200.20.20.128 vlanD(config-router)#net 200.20.20.136 vlanD(config-router)#net 200.20.20.144 vlanD(config-router)#net 200.20.20.152

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router7

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host router7 router7(config)#int se2/0 router7(config-if)#ip add 200.20.21.9 255.255.255.252 router7(config-if)#ex router7(config)#int se2/0 router7(config-if)#no sh router7(config-if)#ex router7(config)#int se %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up 1/0 router7(config-if)#ip add 200.20.21.1 255.255.255.252 router7(config-if)#no sh router7(config-if)#ex router7(config)#int se3/0 router7(config-if)#ip add 200.20.20.253 255.255.255.252 router7(config-if)#no sh router7(config-if)#ex router7(config)#route rip router7(config-router)#versi 2 router7(config-router)#net 200.20.20.21 router7(config-router)#net 200.20.21.8 router7(config-router)#net 200.20.21.0 router7(config-router)#net 200.20.20.252 router7(config-router)#ex router7(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router8

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host router8 router8(config)#int se1/0 router8(config-if)#ip add 200.20.21.13 255.255.255.252 router8(config-if)#no sh router8(config-if)#ip add 200.20.21.13 255.255.255.252 router8(config-if)#ip add 200.20.21.2 255.255.255.252 router8(config-if)#no sh router8(config-if)#int se2/0 router8(config-if)#ip add 200.20.21.12 255.255.255.252 Bad mask /30 for address 200.20.21.12 router8(config-if)#ip add 200.20.21.13 255.255.255.252 router8(config-if)#no sh router8(config-if)#ex router8(config)#int se router8(config)#int se4/0 router8(config-if)#ip add 200.20.21.5 255.255.255.252 router8(config-if)#no sh router8(config-if)#ex router8(config)#route rip router8(config-router)#versi 2 router8(config-router)#net 200.20.21.0 router8(config-router)#net 200.20.21.12 router8(config-router)#net 200.20.21.4 router8(config-router)#ex router8(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router9

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#int se 3/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.252 255.255.255.252 Bad mask /30 for address 200.20.20.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#ex Router(config)#int se Router(config)#int se2/0 Router(config-if)#ex Router(config)#int se 3/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.254 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#ex Router(config)#int se2/0 Router(config-if)#ip add Router(config-if)#ip add 200.20.20.246 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#route rip Router(config-router)#versi 2 Router(config-router)#net 200.20.20.252 Router(config-router)#net 200.20.20.244 Router(config-router)#ex Router(config)#do write memory Building configuration... [OK] Router(config)#host router9

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router10

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#host router10 router10(config)#int se2/0 router10(config-if)#ip add 200.20.20.245 255.255.255.252 router10(config-if)#no sh router10(config-if)#ex router10(config)#int se 3/0 router10(config-if)#ip add 200 router10(config-if)#ip add 200.20.20.241 255.255.255.252 router10(config-if)#no sh router10(config-if)#ex router10(config)#int se 9/0 router10(config-if)#ex router10(config)#int se 3/0 router10(config-if)#ip add 200.20.20.249 255.255.255.252 router10(config-if)#ex router10(config)#int se 3/0 router10(config-if)#no sh router10(config-if)#ex router10(config)#int se9/0 router10(config-if)#ip add 200.20.20.241 255.255.255.252 router10(config-if)#no sh router10(config-if)#ex router10(config)#route rip router10(config-router)#versi 2 router10(config-router)#net 200.20.20.244 router10(config-router)#net 200.20.20.248 router10(config-router)#net 200.20.20.240 router10(config-router)#ex router10(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router11

Router>en Router#conf t Router(config)#int se4/0 Router(config-if)#ip add 200.20.21.6 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#ex Router(config)#int se Router(config)#int se3/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.250 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#ex Router(config)#route rip Router(config-router)#ex Router(config)#route rip Router(config-router)#versi 2 Router(config-router)#net 200.20.20.248 Router(config-router)#net 200.20.21.4 Router(config-router)#ex Router(config)#host router11 router11(config)#do write memory

- Konfigurasi ip dan routing RIP untuk router12

Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#int se9/0 Router(config-if)#ip add 200.20.20.242 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)#int se1/0 Router(config-if)#ip add 200 Router(config-if)#ip add 200.20.20.222 255.255.255.252 Router(config-if)#no sh Router(config-if)# Router(config-if)#ex Router(config)#route ospf % Incomplete command. Router(config)#route ospf 1 Router(config-router)#net 200.20.20.220 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#ex Router(config)#route ospf 1 Router(config-router)#net 200.20.20.240 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#ex Router(config)#route ospf 1 Router(config-router)#redi Router(config-router)#redistribute Router(config-router)#redistribute rip s Router(config-router)#redistribute rip subnets Router(config-router)#ex Router(config)#route rip Router(config-router)#red Router(config-router)#redistribute o Router(config-router)#redistribute ospf 1 met Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1 Router(config-router)#ex Router(config)#host router12 router12(config)#do write memory Building configuration... [OK] router12(config)#route ospf 1 router12(config-router)#no net 200.20.20.240 0.0.0.3 area 0 router12(config-router)#ex router12(config)#route rip router12(config-router)#net 200.20.20.240 router12(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1 router12(config-router)#ex router12(config)#route ospf 1 router12(config-router)#red router12(config-router)#redistribute r router12(config-router)#redistribute rip s router12(config-router)#redistribute rip subnets m router12(config-router)#redistribute rip subnets mat router12(config-router)#redistribute rip subnets router12(config-router)#route rip router12(config-router)#versi 2 router12(config-router)#net 200.20.20.240 router12(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1 router12(config-router)#ex router12(config)#do write memory